標準システムプリンタ　証印刷ズレの調整方法

標準システムプリンタ（HITACHI_PC-PL2660）において、証印刷（被保険者証等）を行うと稀に印字位置が項目枠の下にズレる場合があります。

下記手順にてプリンタ本体の設定変更を行ってください。

①.本体電源が入っている状態から、「△」+「▽」キーを同時に約5秒押下した後、「OK」キーを押下。

約５秒押下

「OK」押下

②.液晶画面に「1.サービスメニュー」と表示されるので、「▽」キーを押下し「エンジンメンテナンス」表示を確認し、「OK」キーを押下。

続けて「レジストタワミ」表示を確認、「OK」ボタンを押下。

1.サービスメニュー

「▽」

「△」

「OK」

SP1003>>

レジストタワミ

「OK」

2.エンジンメンテナンス

「戻る」

③.「カセット」と表示されるので、「▽」キーを押下、「マルチトレイ」表示を確認し「OK」を押下。

「▽」を４回押下、「－８．０ｍｍ」表示を確認し「OK」キーを押下します。（このとき先頭に「＊」印がつきます。）

SP1003-001

カセット

「▽」

SP1003-002

マルチトレイ

＜マルチトレイ＞

＊＋０．０ｍｍ

「OK」

「▽」x ４回

＜マルチトレイ＞

－８．０ｍｍ

「OK」

＜マルチトレイ＞

＊－８．０ｍｍ

「＊」印がついているのを確認

④.プリンタ本体の電源スイッチを「OFF」にし、再度「ON」にします。

以上